CALCOLO DELLA DOTAZIONE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGI PER IL TERRITORIO DEL COMUNE  DI PITIGLIANO  FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI PREVISTI DAL  D.M. LL.PP. del 02/04/1968 N. 1444.

Si riportano di seguito i dati sulle quantità di verde pubblico e parcheggi esistenti nel territorio del Comune di Pitigliano, dedotti dalle indagini e sopralluoghi condotti dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato.

La verifica serve come controllo sulla rispondenza agli standard urbanistici previsti dalla LEGGE 1444/68 per comuni inferiori a 10.000 abitanti.

Le case sparse nel territorio del Comune non sono state oggetto di analisi.

Verifica della quantità di verde pubblico esistente (mq/ab) nella città di Pitigliano, rispetto alla  quantità  minima di  4mq/ab prevista dal D.M.1444/68:

Nella Tab.1 viene riportata la popolazione del Comune di Pitigliano: i dati sono stati forniti dai Servizi demografici del Comune di Pitigliano.

| Tab.1: Popolazione del comune di Pitigliano suddivisa per Capoluogo e case sparse |  |
| --- | --- |
| Località | Numero di abitanti |
| Città di Pitigliano | 3.526 |
| Casone + case sparse | 532 |
| totale | 4.058 |

Nella Tab.2 viene riportata la quantità di verde pubblico ( aree F1 -verde pubblico attrezzato- e aree F5 ) esistente nella città di Pitigliano; il dato scaturisce dalla misurazione delle aree di verde pubblico individuate Tavole delle destinazioni d’uso delle aree libere elaborate dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato e dalla documentazione relativa all’Avvio del Procedimento nonché dalla zonizzazione del PRG vigente.

Nella Tab.3 viene riportata la verifica della rispondenza  della quantità di verde pubblico esistente alla prescrizione di 4 mq/ab degli standard urbanistici del D.M. 1444/68 per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Nella Tab.4 viene riportata la verifica della rispondenza  della quantità di verde pubblico esistente alla prescrizione di 4 mq/ab degli standard urbanistici del D.M. 1444/68 per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per la sola quota V1 di verde pubblico attrezzato F1 essendo dubbia la quota in mq di verde pubblico F5 esistente ( Poggio Strozzoni )

| Tab.2: Verde pubblico esistente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Pitigliano | V1- Verde pubblico attrezzato F1 (mq) | V2- Verde pubblico F5 (mq) | Totale (V1+V2) (mq) |
| Città di Pitigliano | 42.908,00 | 13.000,00 | 55.908,00 |
| Casone+case sparse | - | 200 | 200 |
| totale | 42.908,00 mq | 13.000,00 mq | 56.108,00 mq |

| Tab.4: Verifica della quantità di verde pubblico V1 esistente nel territorio di Pitigliano, rispetto alla quantità minima di 4mq/ab prevista dal D.M.1444/68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Pitigliano | Totale verde pubblico V1mq | Numero di abitanti (N°ab.) | Verifica standard urbanistici del D.M. 1444/68 [(V1+V2)mq/N°ab] > 4mq/ab in rosso sono evidenziate le quantità non verificate |
| Città di Pitigliano | 42.908,00 | 3526 | 42.908,00/ 3526=12,17mq/ab>4mq/ab |
| Casone+ case sparse | - | 532 | nessuna dotazione |
| totale | 42.908,00 mq | 4.058 ab. | 42.908,00/4058=10,57/ab>4mq/ab |

| Tab.3: Verifica della quantità di verde pubblico esistente nel territorio di Pitigliano, rispetto alla quantità minima di 4mq/ab prevista dal D.M.1444/68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Pitigliano | Totale verde pubblico (V1+V2) mq | Numero di abitanti (N°ab.) | Verifica standard urbanistici del D.M. 1444/68 [(V1+V2)mq/N°ab] > 4mq/ab in rosso sono evidenziate le quantità non verificate |
| Città di Pitigliano | 55.908,00 | 3526 | 55.908,00/ 3526=15,86mq/ab>4mq/ab |
| Casone+ case sparse | 200 | 532 | 200/532=0,37mq/ab<4mq/ab |
| totale | 56.108,00 mq | 4.058 ab. | 56108,00/4058=13,82/ab>4mq/ab |

(*) Il calcolo delle superfici destinate a verde pubblico si basa sui dati riportati nel documento relativo all’ Avvio del Procedimento e su una stima delle aree prossima al valore reale in quanto effettuata sulla cartografia al 2000 del PRG vigente e non tramite un vero e proprio rilievo topografico. Per tali motivi la determinazione degli standard fornisce dati da valutare in via indicativa.

Verifica della quantità di parcheggi esistente (mq/ab) nella città di Pitigliano, rispetto alla  quantità  minima di  2.5mq/ab prevista dal D.M.1444/68:

Nella Tab.5 viene riportata la quantità di parcheggi rilevati nel territorio di Pitigliano; il dato scaturisce dalla misurazione delle aree destinate esclusivamente a parcheggio pubblico individuate nelle Tavole delle destinazioni d’uso delle aree libere elaborate dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato; non sono incluse  nel conteggio le fasce stradali  che presentano la possibilità di sosta laterale(*)

| Tab.5: Verifica della quantità di parcheggi esistente nel territorio di Pitigliano, rispetto alla quantità minima di di 2.5 mq/ab prevista dal D.M.1444/68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Pitigliano | Parcheggi (mq) | Numero di abitanti (N°ab.) | Verifica standard urbanistici del D.M. 1444/68 [P(mq)/N°ab] > 2.5mq/ab in rosso sono evidenziate le quantità non verificate |
| Città di Pitigliano | 8.140,00 | 3526 | 8140,00/3526=2,30mq/ab<2.5mq/ab |
| Casone+casesparse | - | 532 | nessuna dotazione |
| totale | 8.140,00mq | 4.058 ab. | 8140,00/4058=2,00mq/ab<2.50 mq/ab |

(*) Il calcolo delle superfici destinate a parcheggio si basa su una stima delle aree prossima al valore reale in quanto effettuata sulla cartografia al 2000 del PRG vigente e non tramite un vero e proprio rilievo topografico. Per tali motivi la determinazione degli standard fornisce dati da valutare in via indicativa.

Le tavole riportate di seguito indicano la localizzazione planimetrica delle aree destinate a verde pubblico attrezzato e non attrezzato e a parcheggio del Comune di Pitigliano

Tav PU 1    Parametri urbanistici Pitigliano centro

Tav PU 1.1 Parametri urbanistici Casone

CALCOLO DELLA DOTAZIONE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGI PER IL TERRITORIO DEL COMUNE  DI SORANO  FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI PREVISTI DAL  D.M. LL.PP. del 02/04/1968 N. 1444.

Si riportano di seguito i dati sulle quantità di verde pubblico e parcheggi esistenti nel territorio del Comune di Sorano, dedotti dalle indagini e sopralluoghi condotti dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato. La verifica sulla rispondenza agli standard urbanistici previsti dalla LEGGE 1444/68 per comuni inferiori a 10.000 abitanti viene effettuata distinguendo la città di Sorano e le singole frazioni componenti l’ampio territorio comunale. Le case sparse nel territorio del Comune non sono state oggetto di analisi.

Verifica della quantità di verde pubblico esistente (mq/ab) nel territorio di Sorano, rispetto alla  quantità  minima di  4mq/ab prevista dal D.M.1444/68:

Nella Tab.1 viene riportata la popolazione del Comune di Sorano aggiornata al mese di Ottobre del 2005; a titolo di confronto: i dati sono stati forniti dai Servizi demografici del Comune di Sorano.

| Tab.1: Popolazione del comune di Sorano aggiornata al mese di Ottobre del 2005 suddivisa per frazioni |  |
| --- | --- |
| Località | Numero di abitanti |
| Città di Sorano | 870 |
| Sovana | 379 |
| Montebuono | 248 |
| Elmo | 192 |
| Montevitozzo | 309 |
| San Valentino | 272 |
| Castell’Ottieri | 253 |
| San Giovanni delle Contee | 327 |
| Montorio | 198 |
| San Quirico | 604 |
| totale | 3652 |

Nella Tab.2 viene riportata la quantità di verde pubblico esistente nel territorio del Comune di Sorano; il dato scaturisce dalla misurazione delle aree di verde pubblico individuate Tavole delle destinazioni d’uso delle aree libere elaborate dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato.

Nella Tab.3 viene riportata la verifica della rispondenza  della quantità di verde pubblico esistente riportato dalla Tab.2  alla prescrizione di 4 mq/ab degli standard urbanistici del D.M. 1444/68 per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

| Tab.2: Verde pubblico esistente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Sorano | V1- Verde pubblico attrezzato (mq) | V2- Verde pubblico (mq) | Totale (V1+V2) (mq) |
| Città di Sorano | 6.430,18 | 4.615,58 | 11.045,76 |
| Sovana | 353,41 | - | 353,41 |
| Montebuono | 356,46 | - | 356,46 |
| Elmo | 250,00 | - | 250,00 |
| Montevitozzo | 154,76 | 309,45 | 464,21 |
| San Valentino | - | 1.126,13 | 1.126,13 |
| Castell’Ottieri | 316,62 | - | 316,62 |
| San Giovanni delle Contee | - | 1.123,00 | 1.123,00 |
| Montorio | 33,33 | 304,65 | 337,98 |
| San Quirico | 867,00 | 213,88 | 1080,88 |
| totale | 8761,76 mq | 7692,69 mq | 16454,45 mq |

| Tab.3: Verifica della quantità di verde pubblico esistente nel territorio di Sorano, rispetto alla quantità minima di 4mq/ab prevista dal D.M.1444/68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Sorano | Totale verde pubblico (V1+V2) mq | Numero di abitanti (N°ab.) | Verifica standard urbanistici del D.M. 1444/68 [(V1+V2)mq/N°ab] > 4mq/ab in rosso sono evidenziate le quantità non verificate |
| Città di Sorano | 11.045,76 | 870 | 11.045,76/870=12,70mq/ab>4mq/ab |
| Sovana | 353,41 | 379 | 353,41/379=0,93mq/ab<4mq/ab |
| Montebuono | 356,46 | 248 | 356.46/248=1,44mq/ab<4mq/ab |
| Elmo | 250,00 | 192 | 250/192=1,30mq/ab<4mq/ab |
| Montevitozzo | 464,21 | 309 | 464,21/309=1,50mq/ab<4mq/ab |
| San Valentino | 1.126,13 | 272 | 1126,13/272=4,14mq/ab>4mq/ab |
| Castell’Ottieri | 316,62 | 253 | 316.62/253=1,25mq/ab<4mq/ab |
| San Giovanni delle Contee | 1.123,00 | 327 | 1123/327=3,43mq/ab<4mq/ab |
| Montorio | 337,98 | 198 | 337.98/198=1,71mq/ab<4mq/ab |
| San Quirico | 1080,88 | 604 | 1080.88/604=1,79mq/ab<4mq/ab |
| totale | 16.454,45 mq | 3.652 ab. | 16454,45/3652=4,50mq/ab>4mq/ab |

(*) Il calcolo delle superfici destinate a verde pubblico si basa su una stima delle aree prossima al valore reale in quanto effettuata sulla cartografia al 2000 del PRG vigente e non tramite un vero e proprio rilievo topografico. Per tali motivi la determinazione degli standard fornisce dati da valutare in via indicativa.

Verifica della quantità di parcheggi esistente (mq/ab) nel territorio di Sorano, rispetto alla  quantità  minima di  2.5mq/ab prevista dal D.M.1444/68:

Nella Tab.4 viene riportata la quantità di parcheggi esistenti nel territorio del comune di Sorano; il dato scaturisce dalla misurazione delle aree destinate esclusivamente a parcheggio pubblico individuate nelle Tavole delle destinazioni d’uso delle aree libere elaborate dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato; non sono incluse  nel conteggio le fasce stradali  che presentano la possibilità di sosta laterale(*)

| Tab.4: Verifica della quantità di parcheggi esistente nel territorio del comune di Sorano, rispetto alla quantità minima di di 2.5 mq/ab prevista dal D.M.1444/68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Sorano | Parcheggi (mq) | Numero di abitanti (N°ab.) | Verifica standard urbanistici del D.M. 1444/68 [P(mq)/N°ab] > 2.5mq/ab in rosso sono evidenziate le quantità non verificate |
| Città di Sorano | 5133.73 | 870 | 5133.73/870=5,90mq/ab>2.5mq/ab |
| Sovana | 654,50 | 379 | 654,50/379=1,73mq/ab<2.5mq/ab |
| Montebuono | - | 248 | nessuna dotazione |
| Elmo | - | 192 | nessuna dotazione |
| Montevitozzo | - | 309 | nessuna dotazione |
| San Valentino | - | 272 | nessuna dotazione |
| Castell’Ottieri | 309,60 | 253 | 309,60/253=1,22mq/ab<2.5mq/ab |
| San Giovanni delle Contee | 990,50 | 327 | 990,50/327=3,03mq/ab>2.5mq/ab |
| Montorio | 1.048,63 | 198 | 1.048,63/198=5,30mq/ab>2.5mq/ab |
| San Quirico | 335,50 | 604 | 335,50/712=0,47mq/ab<2.5mq/ab |
| totale | 10.401,77mq | 3.652 ab. | 10.401,77/3.652=2,85mq/ab>2.50 mq/ab |

(*) Il calcolo delle superfici destinate a parcheggio si basa  su una stima delle aree prossima al valore reale in quanto effettuata sulla cartografia al 2000 del PRG vigente e non tramite un vero e proprio rilievo topografico. Per tali motivi la determinazione degli standard fornisce dati da valutare in via indicativa.

Le tavole riportate di seguito indicano la localizzazione planimetrica delle aree destinate a verde pubblico attrezzato e non attrezzato e a parcheggio del Comune di Sorano distinte in capoluogo  e relative frazioni:

Tav PU 2    Parametri urbanistici Sorano centro

Tav PU 2.1 Parametri urbanistici Sorano - San Quirico

Tav PU 2.2 Parametri urbanistici Sorano - San Valentino

Tav PU 2.3 Parametri urbanistici Sorano - Elmo

Tav PU 2.4 Parametri urbanistici Sorano - Montebuono

Tav PU 2.5 Parametri urbanistici Sorano - Castell’Ottieri

Tav PU 2.6 Parametri urbanistici Sorano - San Giovanni delle Contee

Tav PU 2.7 Parametri urbanistici Sorano - Montevitozzo

Tav PU 2.8 Parametri urbanistici Sorano - Montorio

Tav PU 2.9 Parametri urbanistici Sorano – Sovana

CALCOLO DELLA DOTAZIONE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGI PER IL TERRITORIO DEL COMUNE  DI CASTELL’AZZARA  FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI PREVISTI DAL  D.M. LL.PP. del 02/04/1968 N. 1444.

Si riportano di seguito i dati sulle quantità di verde pubblico e parcheggi esistenti nel territorio del Comune di Castell’Azzara, dedotti dalle indagini e sopralluoghi condotti dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato.

La verifica sulla rispondenza agli standard urbanistici previsti dalla LEGGE 1444/68 per comuni inferiori a 10.000 abitanti viene effettuata per le sole città di Castell’Azzara e Selvena non avendo riscontrato nelle frazioni di Querciolaia e Sforzesca la presenza di aree destinate a verde pubblico e la dotazione di aree ad uso esclusivo di parcheggio. Le case sparse nel territorio del Comune non sono state oggetto di analisi.

Verifica della quantità di verde pubblico esistente (mq/ab) nel territorio di Castell’Azzara, rispetto alla  quantità  minima di  4mq/ab prevista dal D.M.1444/68:

Nella Tab.1 viene riportata la popolazione del Comune di Castell’Azzara: i dati sono stati forniti dai Servizi demografici del Comune di Castell’Azzara.

| Tab.1: Popolazione del comune di Castell’Azzara suddivisa per Capoluogo, frazioni e case sparse |  |
| --- | --- |
| Località | Numero di abitanti |
| Città di Castell’Azzara | 970 |
| Selvena | 573 |
| Querciolaia,Sforzesca+case sparse | 168 |
| totale | 1.711 |

Nella Tab.2 viene riportata la quantità di verde pubblico esistente nel territorio del Comune di Castell’Azzara; il dato scaturisce dalla misurazione delle aree di verde pubblico individuate Tavole delle destinazioni d’uso delle aree libere elaborate dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato.

Nella Tab.3 viene riportata la verifica della rispondenza  della quantità di verde pubblico esistente riportato dalla Tab.2  alla prescrizione di 4 mq/ab degli standard urbanistici del D.M. 1444/68 per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

| Tab.3: Verifica della quantità di verde pubblico esistente nel territorio di Castell’Azzara, rispetto alla quantità minima di 4mq/ab prevista dal D.M.1444/68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Castell’Azzara | Totale verde pubblico (V1+V2) mq | Numero di abitanti (N°ab.) | Verifica standard urbanistici del D.M. 1444/68 [(V1+V2)mq/N°ab] > 4mq/ab in rosso sono evidenziate le quantità non verificate |
| Città di Castell’Azzara | 15.382,00 | 970 | 15.382,00/ 970=15,86mq/ab>4mq/ab |
| Selvena | 13.147,00 | 573 | 13.147,00/ 573=22,94mq/ab>4mq/ab |
| Querciolaia,Sforzesca+ case sparse | - | 168 | nessuna dotazione |
| totale | 28.529,00 mq | 1.711ab. | 28.529,00/ 1711=16.67mq/ab>4mq/ab |

| Tab.2: Verde pubblico esistente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Castell’Azzara | V1- Verde pubblico attrezzato (mq) | V2- Verde pubblico (mq) | Totale (V1+V2) (mq) |
| Città di Castell’Azzara | 867,00 | 14.515,00 | 15.382,00 |
| Selvena | 13.147,00 | - | 13.147,00 |
| Querciolaia,Sforzesca+ case sparse | - | - | - |
| totale | 14.014,00 mq | 14.515,00 mq | 28529,00 mq |

(*) Il calcolo delle superfici destinate a verde pubblico si basa su una stima delle aree prossima al valore reale in quanto effettuata sulla cartografia al 2000 del PRG vigente e non tramite un vero e proprio rilievo topografico. Per tali motivi la determinazione degli standard fornisce dati da valutare in via indicativa.

Verifica della quantità di parcheggi esistente (mq/ab) nel territorio di Castell’ Azzara, rispetto alla  quantità  minima di  2.5mq/ab prevista dal D.M.1444/68:

Nella Tab.4 viene riportata la quantità di parcheggi rilevati nel territorio di Castell’Azzara; il dato scaturisce dalla misurazione delle aree destinate esclusivamente a parcheggio pubblico individuate nelle Tavole delle destinazioni d’uso delle aree libere elaborate dall’Ufficio del Piano Strutturale Coordinato; non sono incluse  nel conteggio le fasce stradali  che presentano la possibilità di sosta laterale(*)

| Tab.4: Verifica della quantità di parcheggi esistente nel territorio di Castell’Azzara, rispetto alla quantità minima di di 2.5 mq/ab prevista dal D.M.1444/68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Località del Comune di Castell’Azzara | Parcheggi (mq) | Numero di abitanti (N°ab.) | Verifica standard urbanistici del D.M. 1444/68 [P(mq)/N°ab] > 2.5mq/ab in rosso sono evidenziate le quantità non verificate |
| Città di Castell’Azzara | 714,25 | 970 | 714,25/ 970 =0,74mq/ab<2.5mq/ab |
| Selvena | 152,91 | 573 | 152,91/ 573 =0,27mq/ab<2.5mq/ab |
| Querciolaia,Sforzesca+ case sparse | - | 168 | nessuna dotazione |
| totale | 867,16mq | 1711 ab. | 867,16/ 1711=0,50mq/ab<2.50 mq/ab |

(*) Il calcolo delle superfici destinate a parcheggio si basa su una stima delle aree prossima al valore reale in quanto effettuata sulla cartografia al 2000 del PRG vigente e non tramite un vero e proprio rilievo topografico. Per tali motivi la determinazione degli standard fornisce dati da valutare in via indicativa.

Le tavole riportate di seguito indicano la localizzazione planimetrica delle aree destinate a verde pubblico attrezzato e non attrezzato e a parcheggio del Comune di Castell’Azzara

Tav PU 3    Parametri urbanistici Castell’Azzara centro

Tav PU 3.1 Parametri urbanistici Castell’Azzara - Selvena